# Отчет по лабораторной работе №6

Арифметические операции в NASM

Татьяна Александровна Буллер

Содержание

# 1	Цель работы

Освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM.

# 2	Выполнение лабораторной работы

## 2.1	Задание 1:

Создайте каталог для программам лабораторной работы № 6, перейдите в него и создайте файл lab6-1.asm.

Переход в каталог курса и введение команды на создание файла

Для дальнейшего успешного выполнения программы из листинга необходимо, чтобы файл in_out.asm находился в одном каталоге с рабочими файлами. Он был скопирован заранее, правильность копирования проверена с помощью команды ls.

## 2.2	Задание 2:

Введите в файл lab6-1.asm текст программы из листинга 6.1, создайте исполняемый файл и запустите его.

Копирование текста программы из листинга

Создание и запуск исполняемого файла

Чего и следовало ожидать, вместо числа 10 в результат выводится символ ‘j’: в регистр eax была записана сумма кодов символов (106), что соответствует коду символа ‘j’.

## 2.3	Задание 3:

Исправьте текст программы, записав в регистры числа. Создайте исполняемый файл и запустите его. Пользуясь таблицей ASCII определите какому символу соответствует код 10. Отображается ли этот символ при выводе на экран?

Исправленный текст программы

Создание и запуск исполняемого файла

Коду 10 соответствует символ VT (vertical tab). Это прозрачный символ - что-то такое, собственно, и вывелось на экран.

## 2.4	Задание 4:

Преобразуем текст программы из Листинга 6.1 с использованием функций для преобразования ASCII символов в числа и обратно из файла in_out.asm. Создайте файл lab6-2.asm и введите в него текст программы из листинга 6.2. Создайте исполняемый файл и запустите его.

Преобразованный текст программы

Создание и запуск исполняемого файла

В результат вывелось число 106: складываются коды символов ‘6’ и ‘4’, но функция iprintLF выводит число, а не символ, кодом которого является это число.

## 2.5	Задание 5:

Аналогично предыдущему примеру изменим символы на числа. Создайте исполняемый файл и запустите его. Какой результат будет получен при исполнении программы?

Отредактированный текст программы

Создание и запуск исполняемого файла

В результат вывелось число 10: сложились сами числа, а не их коды; программа отработала так, как было запланированно изначально.

### 2.5.1	Задание 5.1:

Замените функцию iprintLF на iprint. Создайте исполняемый файл и запустите его. Чем отличается вывод функций iprintLF и iprint?

Вывод измененной программы

Программа скомпилировалась без значительных изменений, но замена sprintLF на sprint привела к тому, что исчез символ переноса строки при выводе сообщения на экран.

## 2.6	Задание 6:

Создайте файл lab6-3.asm и введите в него текст программы из листинга 6.3. Создайте исполняемый файл и запустите его.

Текст программы

Создание и запуск исполняемого файла

Результат программы соответствует заданной функции: 13/3 при целочисленном делении даст результат 4 с отстатком 1.

### 2.6.1	Задание 6.1:

Измените текст программы для вычисления выражения f(x) = (4 * 6 + 2)/5. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу.

Измененный екст программы

Создание и запуск исполняемого файла

Для изменения функции необходимо только заменить значения переменных. Результат остается верным: 26/5 при целочисленном делении дает 5 с остатком 1.

## 2.7	Задание 7:

Создайте файл variant.asm и введите в него текст программы из листинга 6.4. Проверьте результат работы программы вычислив номер варианта аналитически.

Текст программы для определения варианта

Создание и запуск исполняемого файла

Программа отрабатывает без ошибок, выводя в результат номер варианта 16. Проверим результат аналитически:

Проверка калькулятором

Результаты совпадают: можно утверждать, что программа отработала верно при заданном номере студенческого билета.

## 2.8	Задание 8:

Включите в отчет по выполнению лабораторной работы ответы на следующие вопросы:

### 2.8.1	1. Какие строки листинга 6.4 отвечают за вывод на экран сообщения ‘Ваш вариант:’?

mov eax,rem call sprint

### 2.8.2	2. Для чего используется следующие инструкции?

mov ecx, x mov edx, 80 call sread

Эти инструкции выполняют считывание ввода пользователя, в дальнейшем полученное значение передается в переменную eax.

### 2.8.3	3. Для чего используется инструкция “call atoi”?

Для преобразования ASCII символов в числа.

### 2.8.4	4. Какие строки листинга 6.4 отвечают за вычисления варианта?

xor edx,edx mov ebx,20 div ebx inc edx

### 2.8.5	5. В какой регистр записывается остаток от деления при выполнении инструкции “div ebx”?

edx

### 2.8.6	6. Для чего используется инструкция “inc edx”?

Увеличение на 1 значения регистра edx.

### 2.8.7	7. Какие строки листинга 6.4 отвечают за вывод на экран результата вычислений?

mov eax,edx call iprintLF

# 3	Задание для самостоятельной работы

## 3.1	Задание 8:

Написать программу вычисления выражения y = f(x). Программа должна выводить выражение для вычисления, выводить запрос на ввод значения x, вычислять заданное выражение в зависимости от введенного x, выводить результат вычислений. Вид функции f(x) выбрать из таблицы 6.3 вариантов заданий в соответствии с номером полученным при выполнении лабораторной работы. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу для значений x1 и x2 из 6.3.

Функция в варианте 16: (10x − 5)^2. Разберем алгоритм: сперва программа должна получить ввод от пользователя (x), затем умножить полученное число на 10, вычесть из результата 5 и умножить новый результат сам на себя. Функции умножения и считывания ввода пользователя уже известны, функция для вычитания - sub, ee синтаксис аналогичесн синтаксису команды add.

Код новой программы

Первый блок команд после команды “старт” вызывает сообщение ‘Введите число’. Следующий блок считывает введенное число. Далее переменной eax присваивается значение x, ebx - 10, после чего выполняется умножение ebx на eax. Из результата в переменной eax вычитается 5, после чего полученное число умножается само на себя.

Компиляция программы

Для предложенных чисел 3 и 1 программа выдает результаты 625 и 25 соответственно. Это сходится с результатами, которые можно получить при самостоятельном решении: программа отработала верно.

# 4	Вывод

При выполнении лабораторной работы были освоены арифметические инструкции языка ассемблера NASM.